JOB SHEET PRAKTIK TACK WELD

PT. COPPALT UTAMA INDOMELT

JOB SHEET PRAKTIK PENGELASAN SMAW

- Identitas Pekerjaan

| Nama Pekerjaan | Praktik Tack Weld Sambungan T-Joint |
| --- | --- |
| Proses | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) |
| Kode Job | TW-01 |
| Posisi | 1F (Flat Fillet) |
| Material | Mild Steel SS400 |
| Ketebalan | 6 mm |
| Elektroda | AWS E6013 Ø2,6 mm |
| Arus Pengelasan | 70–90 Ampere |
| Durasi Praktik | ±60 Menit |

- Tujuan Praktik

Setelah melaksanakan praktik ini peserta mampu:

- Membaca gambar kerja.

- Menyiapkan material.

- Melakukan penyetelan mesin SMAW.

- Melakukan tack weld sesuai SOP.

- Melakukan pemeriksaan visual hasil tack weld.

- Standar Kompetensi

Peserta dinyatakan kompeten apabila mampu:

✓ Menyiapkan material sesuai gambar kerja.

✓ Menjaga kesikuan sambungan.

✓ Melakukan tack weld sepanjang 10–20 mm.

✓ Membersihkan slag.

✓ Melakukan pemeriksaan visual.

- Alat dan Bahan

Peralatan

- Mesin Las SMAW

- Holder Elektroda

- Kabel Las

- Klem Massa

- Palu Terak

- Sikat Baja

- Siku Baja

- Meteran Baja

- C-Clamp

- APD Lengkap

Bahan

- Pelat A SS400 150 × 50 × 6 mm

- Pelat B SS400 100 × 50 × 6 mm

- Elektroda AWS E6013 Ø2,6 mm

- Keselamatan Kerja (K3)

Sebelum praktik:

☐ Menggunakan APD lengkap

☐ Memeriksa mesin las

☐ Memastikan area kerja aman

☐ Memeriksa kabel dan holder

☐ Memastikan APAR tersedia

Selama praktik:

☐ Tidak menyentuh elektroda tanpa APD

☐ Menjaga area kerja tetap bersih

☐ Mengikuti instruksi pembimbing

- Gambar Kerja

Gunakan gambar kerja Tack Weld T-Joint (TW-01) yang telah disediakan pada e-modul sebagai acuan pelaksanaan praktik.

- Langkah Kerja

Persiapan

☐ Membaca gambar kerja

☐ Menyiapkan material

☐ Membersihkan permukaan

☐ Menyusun material

☐ Memeriksa kesikuan

☐ Menjepit menggunakan C-Clamp

Persiapan

☐ Mempelajari gambar kerja.

☐ Menyiapkan material.

☐ Membersihkan permukaan material.

☐ Memasang benda kerja sesuai gambar.

☐ Memeriksa kesikuan menggunakan siku baja.

☐ Menjepit menggunakan C-Clamp.

Pengaturan Mesin

☐ Memasang elektroda E6013 Ø2,6 mm.

☐ Mengatur arus 70–90 A.

☐ Memasang kabel massa.

Pelaksanaan Tack Weld

- Menyalakan mesin las.

- Membuat tack weld pada ujung pertama.

- Membuat tack weld pada ujung kedua.

- Panjang tack weld sekitar 10–20 mm.

- Membersihkan terak menggunakan palu terak.

- Membersihkan menggunakan sikat baja.

Pemeriksaan

☐ Posisi sesuai gambar

☐ Sudut 90°

☐ Tack weld rapi

☐ Tidak retak

☐ Tidak porositas

☐ Layak dilanjutkan ke pengelasan penuh

- Checklist Penilaian

| No | Aspek Pemeriksaan | Ya | Belum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menggunakan APD | □ | □ |
| 2 | Membaca gambar kerja | □ | □ |
| 3 | Material sesuai ukuran | □ | □ |
| 4 | Posisi sambungan benar | □ | □ |
| 5 | Tack weld sesuai ukuran | □ | □ |
| 6 | Tack weld rapi | □ | □ |
| 7 | Tidak terdapat cacat | □ | □ |
| 8 | Area kerja bersih | □ | □ |

- Penilaian Praktik

| Komponen penilaian | Bobot |
| --- | --- |
| Persiapan kerja | 20 |
| Penggunaan APD | 10 |
| Penyusunan benda kerja | 15 |
| Pelaksanaan tack weld | 35 |
| Pemeriksaan hasil | 20 |
| Total | 100 |

- Catatan pembimbing

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Pengesahan

| Peserta PKL | Pembimbing Industri | Instruktur |
| --- | --- | --- |
| Nama : __________ | Nama : __________ | Nama : __________ |
| TTD | TTD | TTD |
| Tanggal | Tanggal | Tanggal |