MATERI E-MODUL PENGELASAN SMAW DANGAN STANDAR KOMPETENSI PT COPPALT UTAMA INDOMELT

PENDAHULUAN

  - Deskripsi e-modul

E-modul Pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) disusun sebagai media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Coppalt Utama Indomelt. Pengembangan e-modul ini dilatarbelakangi oleh hasil analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan pihak perusahaan yang menunjukkan bahwa peserta PKL memiliki tingkat pemahaman awal yang beragam terhadap kompetensi dasar pengelasan. Kondisi tersebut menyebabkan instruktur perlu mengalokasikan waktu untuk menyamakan pemahaman peserta sebelum memasuki proses praktik dan produksi.

E-modul ini dikembangkan sebagai bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta sebelum melaksanakan praktik di lingkungan perusahaan. Materi disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi di PT. Coppalt Utama Indomelt serta mengacu pada standar kompetensi pengelasan yang relevan. Materi yang disajikan meliputi profil perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pengenalan peralatan kerja pengelasan, dasar membaca gambar kerja, dasar penggunaan alat ukur, dasar-dasar pengelasan SMAW, teknik dasar tack weld, hingga pemeriksaan hasil tack weld.

Selain materi pembelajaran, e-modul ini dilengkapi dengan evaluasi pada setiap materi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Peserta yang belum mencapai kriteria ketuntasan diharuskan mempelajari kembali materi sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Setelah seluruh materi dan evaluasi diselesaikan, peserta melaksanakan Job Sheet Praktik Tack Weld sebagai bentuk penerapan kompetensi dasar yang telah dipelajari. Melalui tahapan tersebut, diharapkan peserta memiliki kesiapan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebelum terlibat dalam kegiatan praktik maupun proses produksi di PT. Coppalt Utama Indomelt.

  - Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari e-modul ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan profil PT. Coppalt Utama Indomelt.

- Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur.

- Mengidentifikasi peralatan pengelasan SMAW.

- Membaca gambar kerja sederhana.

- Menggunakan alat ukur dasar.

- Menjelaskan prinsip dasar proses SMAW.

- Melakukan teknik dasar tack weld sesuai prosedur.

- Memeriksa hasil tack weld secara visual.

  - Capaian penelitian

Setelah mempelajari dan menyelesaikan seluruh materi pada e-modul ini, peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan mampu menguasai kompetensi dasar yang diperlukan sebelum melaksanakan praktik di lingkungan PT. Coppalt Utama Indomelt. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- Memahami profil PT. Coppalt Utama Indomelt serta budaya kerja yang diterapkan di lingkungan perusahaan.

- Menjelaskan konsep dan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama kegiatan praktik.

- Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaan dan prosedur keselamatan yang berlaku.

- Mengidentifikasi peralatan kerja pengelasan SMAW beserta fungsi dan cara penggunaannya.

- Membaca gambar kerja sederhana sebagai acuan dalam proses fabrikasi dan pengelasan.

- Menggunakan alat ukur dasar secara tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

- Menjelaskan prinsip dasar proses pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW), meliputi prinsip kerja, peralatan, material, dan parameter dasar pengelasan.

- Melaksanakan teknik dasar tack weld sesuai prosedur kerja yang berlaku.

- Memeriksa hasil tack weld berdasarkan aspek kualitas visual untuk memastikan kesesuaian sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahap produksi.

  - Petunjuk penggunaan e-modul

Agar proses pembelajaran berlangsung secara optimal, peserta diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan e-modul sebagai berikut.

- Pelajari setiap materi secara berurutan sesuai dengan urutan yang telah disusun dalam e-modul.

- Bacalah tujuan pembelajaran pada setiap materi sebelum memulai proses belajar agar memahami kompetensi yang harus dicapai.

- Perhatikan dengan saksama setiap penjelasan, ilustrasi, gambar, dan contoh yang disajikan untuk membantu pemahaman materi.

- Setelah menyelesaikan setiap materi, kerjakan evaluasi yang tersedia untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari.

- Peserta dinyatakan dapat melanjutkan ke materi berikutnya apabila telah mencapai nilai minimal (KKM) yang ditetapkan pada evaluasi.

- Apabila hasil evaluasi belum mencapai nilai minimal, peserta diwajibkan mempelajari kembali materi tersebut dan mengerjakan evaluasi ulang hingga mencapai standar kompetensi yang ditentukan.

- Jika mengalami kesulitan dalam memahami materi, peserta dapat berdiskusi atau berkonsultasi dengan pembimbing, instruktur, atau mentor di perusahaan.

- Peserta hanya dapat melanjutkan ke materi berikutnya apabila telah menyelesaikan evaluasi pada materi sebelumnya dengan nilai minimal yang telah ditentukan.

- Setelah seluruh materi dan evaluasi berhasil diselesaikan, peserta melaksanakan Job Sheet Praktik Tack Weld sebagai bentuk penerapan kompetensi yang telah dipelajari sebelum mengikuti pekerjaan praktik di lingkungan produksi PT. Coppalt Utama Indomelt.

  - Prasyarat pembelajaran

Sebelum mempelajari e-modul ini, peserta diharapkan memenuhi beberapa prasyarat berikut.

  - Telah terdaftar sebagai peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Coppalt Utama Indomelt.

  - Mengikuti pengarahan awal mengenai tata tertib dan budaya kerja perusahaan.

  - Memiliki kondisi fisik yang sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan praktik dengan aman.

  - Bersedia mematuhi seluruh peraturan keselamatan kerja yang berlaku di perusahaan.

  - Memiliki pengetahuan dasar mengenai proses manufaktur atau pengelasan yang diperoleh selama pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi.

PROFIL PERUSAHAAN

- Sejarah Singkat PT. Coppalt Utama Indomelt

PT. Coppalt Utama Indomelt merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengecoran logam (metal casting), permesinan (machining), serta pembuatan mold and dies. Perusahaan didirikan pada tahun 1998 oleh para insinyur pengecoran logam (metal casting engineers) dan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan manufaktur yang melayani kebutuhan industri nasional maupun internasional. Perusahaan berlokasi di Kawasan Industri Mekar Mulya, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan luas area produksi sekitar 8.000 m².

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, PT. Coppalt Utama Indomelt didukung oleh teknologi manufaktur modern dan tenaga kerja yang kompeten sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan. Selain berorientasi pada kualitas produk, perusahaan juga berkomitmen terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL).

- Bidang Usaha Perusahaan

PT. Coppalt Utama Indomelt bergerak di bidang manufaktur logam dengan kegiatan usaha yang meliputi:

- Metal Casting (Pengecoran Logam)

- Sand Casting

- Disamatic Casting

- Investment Casting

- Machining

- Mold and Dies

- Pembuatan komponen logam ferro dan non-ferro

Produk yang dihasilkan digunakan pada berbagai sektor industri, seperti otomotif, pertambangan, konstruksi, mesin industri, serta kebutuhan manufaktur lainnya.

- Visi Perusahaan

Visi PT. Coppalt Utama Indomelt adalah:

"To become the best foundry company in the world by providing better technical solutions to our customers."

Visi tersebut menjadi pedoman perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk, pelayanan kepada pelanggan, serta pengembangan teknologi manufaktur secara berkelanjutan.

- Produk dan Fasilitas Produksi

PT. Coppalt Utama Indomelt memproduksi berbagai komponen logam berbahan ferro maupun non-ferro melalui beberapa proses produksi, antara lain:

- Disamatic Casting

- Sand Casting

- Investment Casting

- Machining

- Finishing

- Quality Inspection

Untuk mendukung proses produksi tersebut, perusahaan memiliki berbagai fasilitas, seperti:

- Tungku peleburan (Induction Furnace)

- Mesin CNC

- Mesin Bubut

- Mesin Frais

- Mesin Bor

- Mesin Gerinda

- Mesin Las

- Peralatan inspeksi kualitas

- Budaya Keselamatan Kerja di Perusahaan

PT. Coppalt Utama Indomelt menerapkan budaya kerja yang mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Seluruh karyawan maupun peserta PKL diwajibkan mematuhi prosedur keselamatan kerja, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), menjaga kebersihan area kerja, serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.

Penerapan budaya K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kualitas hasil produksi.

- Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)

PT. Coppalt Utama Indomelt memberikan kesempatan kepada peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di lingkungan industri. Sebelum terlibat dalam kegiatan produksi, peserta diberikan pembekalan mengenai:

- Profil perusahaan

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

- Pengenalan peralatan kerja

- Dasar membaca gambar kerja

- Dasar penggunaan alat ukur

- Dasar-dasar pengelasan SMAW

- Teknik dasar tack weld

Pembekalan tersebut bertujuan agar peserta memiliki kompetensi dasar yang sesuai dengan standar perusahaan sebelum melaksanakan pekerjaan produksi.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- Menjelaskan tujuan penerapan K3 di lingkungan industri.

- Mengidentifikasi potensi bahaya pada proses pengelasan SMAW.

- Menerapkan upaya pencegahan kecelakaan kerja sesuai prosedur.

- Memahami fungsi rambu-rambu keselamatan kerja.

- Menjelaskan prosedur tanggap darurat di lingkungan kerja.

- Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan serangkaian upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Penerapan K3 bertujuan melindungi pekerja, menjaga kelancaran proses produksi, serta mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kerja (Tarwaka, 2017).

Dalam proses pengelasan SMAW, penerapan K3 menjadi sangat penting karena pekerjaan melibatkan arus listrik, suhu tinggi, radiasi cahaya, percikan logam cair, serta asap hasil pengelasan yang dapat membahayakan pekerja apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

- Tujuan Penerapan K3

Penerapan K3 di lingkungan industri bertujuan untuk:

- Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja.

- Mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.

- Menjamin keselamatan seluruh orang yang berada di area kerja.

- Melindungi mesin, peralatan, dan aset perusahaan.

- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.

- Menciptakan budaya kerja yang aman, disiplin, dan bertanggung jawab.

- Pentingnya K3 pada Proses Pengelasan SMAW

Pengelasan SMAW merupakan salah satu proses kerja yang memiliki tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, setiap peserta PKL wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip K3 sebelum memasuki area kerja.

Beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi pada proses pengelasan antara lain:

- Sengatan listrik (electric shock)

- Radiasi sinar ultraviolet (UV) dan inframerah (IR)

- Percikan logam cair (weld spatter)

- Asap dan gas hasil pengelasan (welding fumes)

- Kebakaran akibat percikan api

- Luka bakar akibat material bersuhu tinggi

Penerapan K3 secara konsisten dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan menjaga kualitas hasil pekerjaan.

- Potensi Bahaya di Area Pengelasan

Tabel  1 Potensi Bahaya pada Area Pengelasan SMAW

| No | Potensi Bahaya | Dampak | Pengendalian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sengatan listrik | Cedera hingga kematian | Memeriksa kabel dan peralatan sebelum digunakan |
| 2 | Percikan logam cair | Luka bakar | Menggunakan APD lengkap |
| 3 | Radiasi UV dan IR | Kerusakan mata dan kulit | Menggunakan helm las |
| 4 | Asap las | Gangguan pernapasan | Ventilasi yang baik dan masker |
| 5 | Kebakaran | Cedera dan kerusakan fasilitas | Menjauhkan material mudah terbakar dan menyediakan APAR |
| 6 | Material panas | Luka bakar | Menggunakan sarung tangan dan tang penjepit |

Gambar 1 Potensi Bahaya pada Area Pengelasan SMAW

Sumber : Garuda Systrain Indonesia (2023)

- Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Upaya pencegahan kecelakaan kerja harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses pengelasan.

| Tahapan | Upaya pencegahan |
| --- | --- |
| Sebelum bekerja | Menggunakan APD, memeriksa mesin dan peralatan, memastikan area kerja aman, serta menyiapkan APAR. |
| Saat bekerja | Mengikuti SOP, menjaga posisi kerja yang aman, menghindari kontak dengan sumber listrik, dan menjaga kebersihan area kerja. |
| Setelah bekerja | Mematikan mesin las, membersihkan area kerja, menyimpan peralatan, serta melaporkan kerusakan kepada pembimbing |

Contoh Penerapan di PT. Coppalt Utama Indomelt

Sebelum memasuki area produksi, setiap peserta PKL diwajibkan menggunakan APD lengkap, mengikuti arahan instruktur, serta memastikan area kerja dalam kondisi aman. Peserta juga harus mematuhi prosedur kerja dan menjaga kebersihan area kerja sebagai bagian dari budaya keselamatan di perusahaan.

- Rambu-Rambu Keselamatan Kerja

Rambu keselamatan berfungsi sebagai media komunikasi visual untuk memberikan informasi mengenai bahaya, larangan, perintah, maupun petunjuk keselamatan di lingkungan kerja.

Jenis rambu keselamatan meliputi:

- Rambu larangan

- Rambu peringatan

- Rambu perintah

- Rambu kondisi aman

Gambar 2 Contoh rambu-rambu keselamatan kerja

Sumber: PT SHA SOLO. (2023). Contoh Simbol Rambu-Rambu Keselamatan.

- Prosedur Tanggap Darurat

Apabila terjadi keadaan darurat, peserta harus:

- Tetap tenang.

- Menghentikan pekerjaan.

- Mematikan sumber listrik apabila aman dilakukan.

- Melaporkan kejadian kepada instruktur atau petugas K3.

- Menggunakan APAR apabila telah mendapatkan pelatihan.

- Mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul.

Gambar 3 Contoh jalur evakuasi dan titik kumpul di lingkungan kerja.

Sumber: Nimbus9 Technology. (2024). Jalur Evakuasi Adalah: Pengertian, Fungsi, Standar, dan Contohnya.

Poin Penting

📌 Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab setiap pekerja.

📌 Gunakan APD lengkap sebelum melakukan pengelasan.

📌 Kenali seluruh potensi bahaya sebelum bekerja.

📌 Ikuti SOP dan instruksi pembimbing.

📌 Laporkan segera apabila menemukan kondisi yang tidak aman.

Refleksi Diri

Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, berilah tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

| Pernyataan | Ya | Belum |
| --- | --- | --- |
| Saya memahami konsep K3. | □ | □ |
| Saya mengetahui potensi bahaya pada pengelasan SMAW. | □ | □ |
| Saya memahami fungsi rambu keselamatan. | □ | □ |
| Saya mengetahui prosedur tanggap darurat. | □ | □ |
| Saya siap menerapkan K3 saat praktik. | □ | □ |

Ringkasan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap kegiatan pengelasan. Penerapan K3 bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menjaga keselamatan lingkungan kerja, serta meningkatkan produktivitas. Peserta PKL harus mampu mengenali potensi bahaya, menggunakan APD, mematuhi SOP, memahami rambu keselamatan, dan mengetahui prosedur tanggap darurat sebelum melaksanakan praktik pengelasan di PT. Coppalt Utama Indomelt.